安防、门禁系统服务需求

一、服务内容及要求

1：建设内容：半球型摄像机81台、人脸识别半球型摄像机4台、筒型摄像机19台、台球形摄像机2台、电梯半球4台、拾音器19个。可视化紧急报警盒74个、人脸识别门禁主机23台、刷卡门禁主机36台。（具体技术要求和其他相关设备要求见技术方案和设计图纸）

2、网络和布线

（1）视频信号延时不超过3秒；

（2）枪机和半球全部采用POE网络转换设备进行信号传输和供电；并采用分布集中式布线，以保障后期UPS可对重要监控区域进行分区供电；

（3）接入网络转换设备、汇聚网络转换设备、核心网络转换设备之间采用光缆连接；

（4）网线、光缆和电源线采用优质综合布线和电线电缆，符合国家相关标准并用PVC管穿管保护，并做好防雷防水防鼠技术处理；

（5）院本部和板仓分院之间建设满足能够是独立通讯光纤进行连接，实现两个院区之间调阅实时图像和录像，线路带宽大小应满足图像无损传输的数据流量。

3、综合管理平台

（1）设备接入能力：可接入视频编码设备、视频解码设备、智能分析设备、门禁设备、梯控设备、访客设备、存储、报警主机等；

（2）可配置各子系统间的业务联动和跨多网域部署平台;

（3）支持通过国家标准GB28181或平台SDK的方式同第三方平台级联\互联。

4、存储

板仓分院采用分布存储方式并接入院本部监控中心，视频图像在保证无损高清效果的前提下所有监控点位储存时间≥90天。

5、施工要求

项目严格按照医院提供的设计图和技术要求进行施工，接受医院对现场施工提出的施工和安全要求。在医院现场项目管理，施工期间不得影响其他正常工作，做到文明安全施工。施工方进场施工前须提交施工进度组织实施方案，提供现场负责人和技术负责人名单（施工建设期间人员不得更换），施工过程提供技术交底内容书面记录交医院备案。

二、日常服务要求

供应商承诺派出专职维护人员、服务人员，确保对项目实施、验收以及维保年限之内对系统、设备出现的问题、故障及时响应，并减少排除故障的周期；并提供针对本项目系统集成技术、系统运维、备品备件等的租赁服务方案或措施，同时设立7×24小时专线服务电话保障系统安全、可靠、高效地运行；

三、总体原则

1、为了切实做好租赁服务工作，供应商遵循以下总体工作原则：

（1）服务规范性原则：实施工程师和技术支持、维护工程师需具有专业技术技能，严格按照客户服务规范提供客户服务；以先进、成熟的运维管理平台为手段；通过建立统一、集成、开放并可扩展的运维管理平台，实现对各类运维事件的全面采集、及时处理与合理分析，实现运行维护工作的智能化和高效率；

（2）解决问题高效性原则：遵循解决问题高效性原则，一是通过现场支持工程师的专业技能快速定位和解决问题；二是通过公司和厂家的备品备件库提高系统硬件故障的快速恢复能力；

2、持续服务保障措施：

（1）供应商保证订货符合工程设计要求，并按医院要求到指定地点；设备到货前一周内需对系统各接口的相关设备提出具体的硬件、软件、环境等技术要求；

（2）供应商负责所有合同内的硬件设备的现场安装、调测和运行；

（3）供应商负责所提供的软硬件设备间的连通，保证多个厂家的同一类型设备的兼容性，保证不同时期所提供的同类设备（硬件、软件）的兼容性；

（3）供应商承诺提供设备安装调试时所需的设计资料，并在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询、培训等；

（4）供应商所提供的系统软、硬件设备出现问题或故障时，需承诺现场实时响应，免费进行更换和维修；

（5）验收时提交测试内容、方法和计划，经医院确认后实行；

3、服务响应时间

（1）供应商提供每周7天每天24小时的全年无休服务；维修响应时间：10分钟响应；维修人员到场时间：30分钟内到达现场；故障排除时间：无须更换重要部件时的技术故障在2小时内解决；网络通信中断故障在 6 小时以内解决；如需更换重要设备在24小时内解决。

（2）为保障响应速度与故障处理时间，供应商提供多种响应方式，如电话支持响应、服务网点响应等。

4、培训服务承诺

（1）为了使产品能够正常使用，供应商为医院提供免费培训服务，培训人员应具有丰富的培训经验及相关培训资质认证；培训对象为医院各级使用人员，培训内容包括：货物管理、产品性能、产品安装、产品使用、产品维护及新产品性能等内容。

（2）在向医院移交合同设备后，免费为医院指定的人员提供每年不少于2次的技术指导和培训；培训中需使用的设备与器材由供应商免费提供，使参加受训的人员理解并掌握合同设备的操作和维护，并能够熟练的操作和使用。

四、应急处理要求

为提高医院监控系统应对异常事故的能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，并确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减少网络与信息安全给项目工程带来危害，供应商制定应急处理预案。

1、光缆应急抢修处理

接入层以上的链路都具有备用光缆路由，保障通信链路的正常传输；对于没有备份路由的接入光缆线路，在发生重大事故或自然灾害的情况下无法正常实施光缆抢修作业时，采用应急光缆抢修系统，临时恢复光纤信道，在事故排除后再进行光缆正常熔接。

2、应急抢修操作

当发生线路障时，应急光缆随抢修人员到达障碍点后迅速在障碍点的前后井间地面（或杆间）放置应急光缆，并在该两井将障碍光缆拖出20米开剥、熔接、以最快速度抢通电路。

3、修复过程操作

管道修复完成，并重新布放好新光缆后，该新缆置于接头盒的另一正常占用孔，将在用缆的备用纤芯接好，然后在中继段两端机房调纤，将应急缆临时抢通电路调至新缆，再熔接在用纤芯，并将电路还原；电路恢复后将应急光缆从接头盒抽出，封闭口子，再安装接头盒。

4、灾难性硬件故障抢修要求

凡是出现灾难性故障，由供应商客户管理人员判定或由供应商运行维护服务部门进行远程判定的，同时供应商运行维护服务部门立即派人将备机或备件送到医院现场，保证不影响医院正常运行。

5、前端设备故障应急处理要求

前端摄像机出现故障，如果短时间内不能够恢复工作，供应商承诺提供相应的备品备件并及时为院方进行更换。

6、配置丢失抢修处理要求

在设备安装调试时，设备的所有硬件型号，嵌入软件版本，参数设置等信息都将记录在标准格式的文档中，供应商和医院各自保留一份；设备安装调试完成后，设备的配置信息以设备可以识别的格式保存备份文件（设备需支持此功能）；使用过程中对设备参数所作的任何修改，都将记录到文档和备份文件中，保持一致性；

7、前端重点监控失效抢修处理要求

（1）接到前端重点监控失效通知后，供应商立即部署应对具体措施，要求技术人员急时前往现场检查，同时要求平台维护人员同步检查平台软件，迅速定位故障原因；

（2）故障原因若为平台软件故障，则要求平台维护人员排除问题，现场人员配合平台维护人员做测试，确保故障排除；

（3）故障原因若为前端设备或线路故障，需立即通知相关领导，保障小组更换设备并配合排除线路故障；

（4）应急处置结束后，应急处理小组应将故障分析报告，在调查结束后一日内书面报告医院相关部门；

8、服务器软件系统故障抢修要求

（1）发生服务器软件系统故障后，供应商立即组织人员检查出现故障的原因并尽快排除；

（2）如遇重大故障不能解决时，供应商立即联系软件开发部门或设备供应单位共同查找原因，了解故障程度，着手抢修；

（3）如遇数据库损坏等重大事故时，应将备份文件还原，避免重要数据的丢失；

（4）事态或后果严重的、及时报告医院负责科室；

（5）处置结束后，供应商应将事发经过，处置结果等在调查工作结束后一日内报告医院主管科室；

五、操作及维修保养手册及要求

1、在技术培训的同时供应商负责提供智能化系统完整的操作和维修保养手册草稿(简称为"手册")，供医院的操作人员、运行管理人员能预先对有关装置有所认识；有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页代替外，其它格式安排应与正式稿一样；正式手册需在保修期开始前的六个星期内备妥及提交；手册内所有资料以中文描述；

2、所有图表需绘制在图纸上，任何互有关连的图纸，在相关图纸上各附参照标记；

3、设备的操作控制清楚地以"控制示意图"或"控制连接图"来表示，如用后者的表示方式，则表示为装置内部各部件及线路的位置安排和联接的资料；所有控制图均附图例说明；

4、在手册中同时附有本项目的"竣工图纸"目录，按所属系统分列于有关系统的章节内；如某一图纸适用于多个系统时，则在每个有关系统章节内同时列出；

5、技术说明包括以下内容：

（1）所有系统和设备的技术资料介绍；

（2）管道和接线图；

（3）所有设备附有原厂商的有关资料的图纸，如有需要将同时提供部件分解图；

（4）设备表将列有原厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的调节定位参数；

（5）提供所有装置设备的产品说明书，鉴定书以及性能指标表等资料；

6、各系统的说明包括以下内容：

（1）系统各主要装置的大小规格和功能；

（2）详尽介绍每个独立系统如何调节，控制，监测和调校的说明；包括每个系统的可调节部件和保护装置的最初调校参数；

（3）系统设备正常动作程序和在不正常情况时的应变程序，使部份部件能维持运行；

（4）有关供电系统，配电和控制柜的详细说明；

7、在任何装置或控制系统所采用的电脑专用软件将附有专用使用手册并应包括以下内容:

（1）目录表打印本；

（2）流程图,数据的流程图和程序说明；

（3）特殊的软件工具的使用手册；

（4）程序设计和系统使用手册；

（5）基本软件，专用工具和通用软件，可使医院能进一步修改和扩展软件功能；

8、维修保养说明

包括全部设备所要求的运行，维修保养和操作说明；而内容包括以下的资料：

（1）从整个系统到零部件有维修保养说明，调校的操作程序和寻找故障的说明；

（2）操作运行和维修保养操作程序时应特别注意事项；

（3）系统寻找故障的程序；

（4）设备更换部件的程序和要求；

（5）零部件表；

9、安全保险说明

包括以下内容：

（1）各类设备的正确操作程序；

（2）对各系统操作时可能发生的事故危险所应作的预防、应变和保护措施说明:

（3）在操作过程中可能会对系统造成潜在安全隐患的说明：

10、供应厂商指南：

列出每一种型号装备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，并详细列明这些厂商的地址，电话及传真号码；零部件表中列出提供给医院的所有零部件和维修保养工具的清单；

六、 安装调试和竣工验收

1、供应商负责完成系统集成的施工、调试、维护工作。

2、医院负责提供项目的施工环境和施工条件。

七、租赁服务要求

1、供应商所提供租赁服务保证限于该项目的服务。

2、服务期限：服务期内设备产生的非人为损坏，均由供应商承担；如有人为因素损坏，供应商按合同价收取相应费用，不得高于合同价。

3、在设备租赁期内，根据院方业务发展要求需增加的前端监控在30个内，要求免租赁费用。成本按前端设备分类单价由院方承担；超出30个，按每个点位按租赁单价执行（已招标监控点位基数计数）。租赁期监控点位迁移免费。租赁期满后整套安防、门禁系统产权归医院所有并移交医院（移交前保证所有系统完好并能正常使用）

4、租赁期间，安装使用后，供应商对院方使用人员进行培训，并提交相关操作流程培训合格符合院方要求。

八、考核要求

供应商承诺派驻专职维护人员、服务人员，确保对项目实施、验收以及租赁年限之内对系统、设备出现的问题、故障及时响应；为了切实做好租赁服务工作，达到以下服务响应时间和考核指标要求：

1、提供每周7天每天24小时的全年无休服务；

2、维修响应时间：20分钟响应；超过响应时间20分钟按每次200元进行扣除；

3、维修人员到场时间：60分钟内到达现场；超过60分钟按每次500元进行扣除；

4、故障排除时间的考核：无须更换重要部件时的技术故障在2小时内解决；网络通信中断故障在 6 小时以内解决；如需更换重要设备在24小时内解决。无须更换重要部件解决时间超过2小时按每月租赁款的1%进行扣除；网络通信中断故障解决时间超过6小时按每月租赁款的5%进行扣除；更换重要设备解决时间超过24小时按每月租赁款的10%进行扣除。

5、系统运行的考核：根据监控系统每月维护巡视检查记录表的要素按“设备完好率”做为考核指标，正常响应时间后，各分类设备中“不正常数量”在5个以内（含5个）按每月每个租赁费（已招标监控点位基数计数）进行扣除；各分类设备中“不正常数量”在10个以内（含10个）按每月租赁款的10%进行扣除；各分类设备中“不正常数量”在15个以内（含15个）按每月租赁款的20%进行扣除；各分类设备中“不正常数量”累计超过15个以上按当月租赁款的80%进行扣除。并暂停后期租赁款的支付，直至整改完成并通过验收合格后恢复付款。

九、 租赁服务承诺

作为本项目的服务商，为了更好的使用和维护项目产品，供应商在质保期内，需为本合同中的产品，提供以下保修服务：

1、责任

（1） “项目清单及技术参数要求”中所要求的设施设备，承诺保证项目功能正常运行；本项目建设所有软硬件，如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而实施又必需的软件、硬件需配齐，如有任何遗漏，由供应商免费补齐；

（2）保证订货符合工程设计，安医院指定地点按期到位；设备到货前一周内对系统各接口的相关设备提出具体的硬件、软件、环境等技术要求；

（3）承诺保障互联网光纤、专线电路如期开通、智能监控各系统及门禁系统等按时得到正常稳定运行，确保各使用人员的正常使用；

（4） 由专业项目经理负责对接在整个服务期间，所涉及的运行、维护、网络、软硬件等故障和参数设置等问题的处理及协调；

（5）医院有应急保障、大型活动或节假日等保障任务，需要供应商配合的提前通知供应商，供应商积极响应并无条件配合院方完成各种保障任务；

（6）在服务期限内供应商及时提供系统软硬件升级的信息，并对系统软硬件升级提供现场技术支持；

（7）在服务期限内对医院的系统管理员和使用人员提供多层次、全方位的技术业务咨询和培训活动，保证系统管理员和系统使用人员在第一时间内得知系统最新信息；

2、保修范围

（1）产品在正常使用和维护条件下，因材料、工艺或制造问题导致性能故障，供应商提供修理、更换或退货等保修服务； “正常使用和维护条件”是指产品的安装、使用、维护、保管、运输等符合使用说明要求，并用于合理的预期目的或用途；“影响正常使用”是指产品不能实现其标准性能参数所描述的功能；

（2）除事先声明或依法或依约定费用外，不就保修服务另外收取费用；

（3）保修期内，所有的设备保修服务方式均由供应商承担全免费设备上门保修服务：包括主设备及其预先确认保修的外围设备以及线路工程，中间产生的一切费用由供应商承担；项目验收后，每周至少安排一次例行上门维护，每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送院方相关负责人；（其中包括线路的日常检测，主设备的整机除尘，其它设备的清洁保养）。

3、租赁运维服务报告

在整个运行维护服务周期内，供应商与医院建立完善的沟通协调机制，并及时提供运维服务的各种报告；包括每周巡视检查纪录表、每月巡视检查纪录表，重大故障维修报告，每季度的设备和系统管理报告，每半年和一年的租赁运维总结报告，有针对性的系统优化方案报告等，并达到院方实行的考核方案；此外，院方还可根据实际情况需要，要求供应商就特定事件提交说明报告；供应商提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受院方和监理单位的独立检查，并保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，并提供该系统的管理数据。

## 第八条  考核说明

1、院方指定人员每月月底对当月维护及巡检工作打分，考评结果于下月第一个工作日上报相关负责人；

2、每年维护及巡检工作为一个周期，每月得分之和的平均分为年度考核最终得分，得分在90分以上的全额支付当年总相关费用；在80～89分的扣除总相关费用的1%；在70～79分的扣除总相关费用的2%；在69分以下的扣除总相关费用的3%以上；（每月的考核费用的核定按照全年总租赁费除以12个月计算）

3、对维保工作中出现的问题，视问题对管理工作造成影响程度的不同分为以下三级：

（1）一般事故：因工作疏忽，造成5台以上设备发生故障或累计违反3次以上服务级别协议的；

（2）较大事故：因工作疏忽，造成10台以上设备发生故障的；

（3）重大事故：因工作疏忽，造成交换机等主要设备及主要业务瘫痪或造成重大影响的；

4、处罚：

（1）一般事故：每次扣除5千元服务费；

（2）较大事故：将每次扣除1万元服务费；

（3）重大事故：每次将扣除3万元服务费；

5、每半年租赁运维总结报告：

要求每半年租赁运维总结报告包括以下内容：

（1）视频监控系统介绍：组网规模、网络拓扑、设备类型、厂家；

（2）视频监控平台容量占用情况；

（3）视频监控网络运行质量情况分析；故障及问题情况汇总分析；

（4）视频监控网络评价分析：

①对网络的结构健壮性、合理性进行分析；

②对网络优化建议；

6、每年年终租赁运维总结报告

要求每年年终租赁运维总结报告在包括“每半年维护总结报告”内容的基础上增加以下内容：

（1） 服务满意度调查报告；

（2）技术培训的质量保证报告；

（3）软件开发与升级计划：为客户提供解决其它相关事件所需的代码服务；

（4）第二年针对系统优化和提高服务质量的计划表；

（5）若年度考核最终得分低于90分，供应商需递交整改计划报告和整改方案书；