项目功能及参数需求

- 参数要求

| - 序号 | - 采购品目 | - 规格 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调机 | - 1.5P | - 1.匹数：1.5P ； - 2.冷暖型挂式空调 ； - 3.适用面积制冷（㎡）：≥15～23； - 制热（㎡）：≥17～23； - 4.能效等级：变频≥3级； - 5.能效比：SEER≥4.92 ;APF≥4.28； - 6.额定制冷量（W）:≥3500 ； - 7.额定制冷功率（W）:≤980； - 8.额定制热量（W）:≥4600 ； - 9.电辅热（W）:≤1050 ； - 10.额定制热功率（W）:≤[1300+1050（电辅）]； - 11.循环风量(m3/h):≥650 ； - 12.运行噪音dB（A）：≤室内机:18(低档）-36（高风档）、室外机:≤50dB ； - 13.室内机质量（KG）≥9.5； - 14.室外机质量（KG）≥25； - 15．电源规格;220V/50Hz； - 16.标配铜管3米，每台空调需安装接水盘。 | - 15 | - 台 |  |
| 2 | 空调机 | - 3P | - 1.匹数：3P ； - 2.冷暖型柜式空调； - 3.适用面积制冷（㎡）：≥ 32～48； - 制热（㎡）：≥36～49； - 4.能效等级：≥3级 ； - 5.能效比：SEER ≥3.84; APF ≥3.46； - 6.额定制冷量（W）: ≥7200 ； - 7.额定制冷功率（W）:≤2350； - 8.额定制热量（W）: ≥9100 ； - 9.电辅热（W）: ≤2500 ； - 10.额定制热功率（W）: ≤[2800+2500（电辅）]； - 11.循环风量(m3/h): ≥1200 ； - 12.运行噪音dB（A）：室内机:35(低档）-44（高风档）、室外机: ≤56dB ； - 13.室内机质量（KG）≥39； - 14.室外机质量（KG）≥45； - 15.电源规格;220V/50Hz ； - 16.原厂配铜管≥4米,每台空调需安装接水盘。 | - 6 | - 台 |  |
| 3 | 空调机 | - 5P | - 1.匹数：大5P - 2.冷暖型柜式空调 - 3.适用面积制冷（㎡）： 54～80 - 4.能效等级：变频≧3级 - 5.能效比：≧3.17 - 6.额定制冷量（W）:≧12000 - 7.额定制冷功率（W）:≦4680 - 8.额定制热量（W）: ≧13600 - 9.电辅热（W）:≦3500 - 10.额定制热功率（W）:≦[4180+3500（电辅）] - 11.循环风量(m3/h):≧2000 - 12.运行噪音dB（A）：≦室内机:41(低档）-48（高风档）、室外机:60dB - 13．电源规格;380V/50Hz - 14.原厂配铜管4米,、室外机加接水盘，柜机下面增加板凳架一副。 | - 2 | - 台 |  |

- 2、服务要求：

- 成交供应商需提供产品参数必须等于或高于招标参数要求并提供制造商技术参数证明原件(加盖制造商鲜章) ，参数达不到招标要求使用方有权拒绝收货。为了保证产品为正规厂家出货，货物验收时需提供中标产品3C认证，检测报告（加盖制造商鲜章）、制造商授权书原件及售后服务承诺函。空调保修六年，包含安装、运输、税费但不包含辅材费用。合同签订后3个工作日内完成所有安装等工作内容。当产品出现故障时，成交供应商应在接到使用方通知后立即作出响应，如48小时不能修复需提供备用机。 付款方式：货到验收合格后，收到发票之日起15日内付90%的货款，余款在1年内付清。