- 采购需求

（一）项目概述

自贡市第一人民医院因工作需要采购一批5G移动医疗终端，包括运输、安装、调试、售后服务等内容。

（二）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDA | 270 | 套 |
| 2 | 平板 | 230 | 套 |

（三）技术指标及要求

一、终端参数

说明：本文参数只是对移动终端的基本筛选，终端在满足本文参数的情况下，还必须满足与我院移动端APP联调、直至完全适配，方可进入下一环节。

1、PDA参数

| 序号 | 指标项 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.0GHZ |  |
|  | 内存容量 | ≥4GB RAMLPDDR4x，≥64GB ROM最高可拓展至128GB ROM（请提供整机详细配置文档） |  |
|  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4000mAh，正常使用8小时以上 |  |
|  | 电池 | 电池可拆卸（提供电池安全检测证明） |  |
|  | 充电 | 支持直充，并支持整机3-6联充 |  |
|  | 按键 | 电源键，音量+-键、自定义快捷键、侧方扫描键 |  |
|  | 屏幕 | 工业级触控屏幕，≥5.8英寸，电容式多点触控，湿手和手套操作，触屏反应时间：在0.1秒内 |  |
|  | 分辨率 | ≥1440 x720 |  |
|  | 摄像头 | 后置摄像头≥1500万像素，自动对焦、用户可控LED闪光灯；前置摄像头≥500万像素 |  |
|  | 手电筒 | 手电筒模式 |  |
|  | 整体重量 | ≤400g（含标准电池） |  |
|  | 防护 | IP67以上（提供证书复印件） |  |
|  | 跌落 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落,500次0.5米滚桶测试（提供证书复印件） |  |
|  | 抗菌外壳 | 机身可耐受消毒剂或紫外线消毒（提供证书复印件） |  |
|  | WIFI网络 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4G/5G双频 |  |
|  | RFID功能 | 具备识别超高频（RFID）芯片功能，识别距离可在一定范围内调节，0.01m≤识别距≤2m. |  |
|  | 蜂窝网 | 支持移动、联通、电信5G全网通，需具备无线电发射核准（需提供5G 电信设备进网许可证复印件） |  |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 5.0以上 |  |
|  | 授权 | 商家需具备原厂授权，提供原厂授权复印件 |  |
|  | 二次开发 | 支持二次开发，本项目可能存在少量二次开发，需要厂家全力支持 | 终身免费 |
|  | 管理工具 | 配置桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络等（提供软件著作权复印件以作证明） |  |
|  | 扫描条码支持 | 具备常见一维和二维码自动、连续、快速扫码功能。 |  |
|  | 操作系统 | Android11及以上（提供网站截图或产品彩页说明书以作证明） |  |
|  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级 |  |
|  | 工作温度 | -10~50°C |  |
|  | 湿度 | 5%-95%RH无凝露 |  |
|  | 光传感器 | 具备光传感器、距离传感器、重力传感器 |  |
|  | 通知 | 提示音、震动、LED |  |
|  | 定位芯片 | 支持GPS、北斗等定位方式 |  |
|  | 音频 | 内置扬声器≥1W，内置麦克风（具备降噪功能）,听筒 |  |
| 以下可选模块不做强制要求 |  |  |  |
|  | 腕带 | 可提供配套的超高频打印腕带及腕带打印机 |  |
|  | 内部通话 | 支持内部通话（对讲机、者点对点通话或者APP内通话） |  |
|  | 批量部署 | 支持批量部署APP功能 |  |
|  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 |  |
|  | 电池充电 | 支持电池3-6联充 |  |
|  | 摄像头 | 后置摄像头≥30万副摄 |  |
|  | 测温 | 支持红外测温 |  |
|  | 终端系统 | 所投产品需取得数据采集终端系统证书（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |  |

2、平板参数

| 序号 | 指标项 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理器 | ≥6核处理器，频率≥2.0GHZ，ARM架构 |  |
|  | 内存、硬盘 | ≥6GB RAM LPDDR4x，≥128GB ROM |  |
|  | 系统 | Android11及以上，支持OTA升级，支持后续Android系统版本升级， |  |
|  | 屏幕 | 分辨率≥2000*12000 |  |
|  | 屏幕尺寸 | ≥10英寸 |  |
|  | 屏幕刷新率 | ≥60Hz |  |
|  | 屏占比 | ≥75% |  |
|  | 屏幕比例 | 16:9或16:10 |  |
|  | WIFI | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4G/5G双频 |  |
|  | 5G | 支持移动、联通、电信5G全网通 |  |
|  | 电池和续航 | 容量≥6000mAh，正常使用8小时以上 |  |
|  | 快充 | 20W以上快充 |  |
|  | 摄像头 | 前置≥200万像素，后置≥1300万像素 |  |
|  | 音频 | 内置扬声器、麦克风 |  |
|  | 蓝牙 | 5.0以上 |  |
|  | 触屏反应时间 | 触屏反应时间：在0.1秒内 |  |
| 以下可选模块不做强制要求 |  |  |  |
|  | 保护套 | 原装保护套 |  |

- 商务需求

1、周转机：中标方向采购人分别提供全新的10套PDA和10套平板作为维保备用机，备用机维保同中标机型一致、和中标产品交货时一起交予采购人，由采购人自行调配使用，并提供80个PDA备用电池。

2、维保：本项目中所有设备的维保均采用以换代修的方式，设备故障时，采购人将故障设备邮寄（到付）给中标方，中标方在收到故障设备后，必须在48小时内（以快递签收时间为准）将故障机修复并邮寄（寄付）给采购人，超过48小时不能修复的，中标方需为采购人提供同型号备用机，同样在签收故障机后48小时内发出。保修期内，本项目中的所有设备的维修换件（含客观原因损坏）费用均含在合同总价中，不得再另外收取费用。同一设备，维修超过两次仍不能正常使用的，需中标方替换成同型号全新设备。

3、保修期：原厂整机（含所有配件）保修期三年，自验收合格之日起计算，且保修期内对产品质量实行“三包”服务。

4、供货时需向采购人提供完整、详实的货物序列号清单（必须包含但不限于产品序列号）。

5、交货时间：合同签订后，按采购要求分批供货。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、本次采购的PDA或平板，如果存在少量的二次开发问题，需要原厂工程师积极配合完成，相关费用包已含在合同总价中，终身不再另外收费。

三、移动终端各项价格明细

| 移动终端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型品牌 | 型号 | 项目 | 费用 | 备注 |
| PDA | PDA | 单台购买单价 | 元 |  |
|  |  | 270台PDA购买总价 | 元 | 所有费用 |
|  |  | 过保期维保 | 元/年/台 | 整机保修不低于三年 |
|  |  | 备用电池单价 | 元 |  |
|  |  | 整机座充单价 | 元 | 3-6联充 |
|  |  | 电池座充单价 | 元 | 3-6联充，非必填项 |
| 平板 | 平板 | 单台购买单价 | 元 |  |
|  |  | 230台平板购买总价 | 元 | 所有费用 |
|  |  | 过保期维保 | 元/年/台 | 整机保修不低于三年 |