附件  隔离衣、检查手套等产品功能及技术参数参考要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 功能及基本技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科口罩 | 独立包装；耳挂式 | - 产品需满足 YY 0469-2011执行标准； - 细菌过滤效率：口罩的细菌过滤效率不小于95%；颗粒过滤效率，对非油性颗粒的过滤效率不小于30%； - 外形为长方形，耳挂式口罩带为氨纶橡筋，经环氧乙烷灭菌，为无菌，一次性使用； - 产品适用于临床医务人员在有创操作过程中所佩戴，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻止血液、体液和飞溅物传播。 |
| 2 | 外科口罩 | 独立包装；绑带式 | - 产品需满足 YY 0469-2011执行标准； - 细菌过滤效率：口罩的细菌过滤效率不小于95%；颗粒过滤效率，对非油性颗粒的过滤效率不小于30%，环氧乙烷残留量应≦10Hg/g； - 外形为长方形，绑带式口罩带为无纺布，经环氧乙烷灭菌，为无菌，一次性使用； - 产品适用于临床医务人员在有创操作过程中所佩戴，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻止血液、体液和飞溅物传播。 |
| 3 | 检查手套 | 无菌；中、小 | - 应满足 GB 10213-2006标准； - 环氧乙烷灭菌，为无菌，一次性使用，微粉或无粉。 |
| 4 | 隔离衣 | 无菌；反穿式 | - 需满足 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》； - 断裂强力应不小于45N；断裂伸长滤应不小于15%且具有防渗透性； - 用于门诊、病房、检验室等作普通隔离，经环氧乙烷消毒，为无菌。 |
| 5 | 一次性帽子 | 无菌 | - 产品需满足 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》； - 经环氯乙烷灭菌，为无菌，一次性使用，适用于医护人员手术或基本护理时使用。 |
| 6 | 玻璃体温计 | / | 供测量人体体温，可供腋下、肛门、口腔使用 |
| 7 | 医用隔离面罩 | 常规型 | 产品需满足 GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》，表面应洁净，无污点、污物、应完整，防护罩应光滑、无毛刺、划痕：防护罩颜色应透明，佩戴时应视线清晰可见、应能完全罩住佩戴者的面部。纵向应保持挺立，不得下垂，横向弯曲时无折痕 |
| 8 | 一次性丁腈检查手套 | 大、中、小 | 应满足一次性使用，由丁腈橡胶乳胶制成，无粉或有粉，用于防止医务人员与患者之间的交叉感染。 |