采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 人脸识别设备 - 主要功能：需实现医保电子凭证扫码应用、刷脸应用和医保支付、身份识别及核验等； - 显示器：≥8寸竖屏，分辨率：800*1280，电容式触控屏； - *处理器：≥八核，主频1.8GHz或以上； - *核心芯片：投标人或制造商提供的医保业务综合服务终端使用的核心芯片为中国地区品牌优先(包含中国大陆，中国台湾，中国香港等)； - *身份证读取模块：基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务刷脸终端，读取二代身份证,身份证模块支持通过定制数据线实现PAD及电脑双向通讯、减少PC的USB端口占用； - 存储器：≥4GB+64GB； - *操作系统：Android9.0或以上； - 网络：WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络； - 人脸识别：基于 3D 结构光摄像头，具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份； - 蓝牙：4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP）； - 二维码识读：传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil，二维扫描模块支持通过定制数据线实现PAD及电脑双向通讯； - *加密安全：内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆； - *防盗设计：须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性； - *USB连接线上通信具备指示灯功能； - *扩展接口：网口*1；USB*3；电源口*1； - *须具备支架升降，高度可调节功能。提供产品彩页； - *产品认证：国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》； ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证（提供证明材料）； |  |  |
| 2 | - 热敏纸打印机 - 200毫米/秒低噪音、高速打印； - 简体/繁体可通过指令自由转换； - 支持钱箱驱动，自带壁挂功能； - 支持厨房打印，网络打印； - 支持NVLOGO下载图片打印(图片格式为BMP)； - 支持打印头过温保护功能，让打印头的寿命更长久； - 带自动切纸功能，支持防卡刀功能，防止卡刀； - 支持来单提示及错误报警功能； - 支持免丢单功能，防止丢单； - 支持多种一维条码打印，支持QRCODE格式二维码打印 - 支持跨网段修改IP,兼容ESC/POS命令； - 支持Linux系统驱动，高级OPOS驱动； - 易装纸结构设计，方便装纸； - 带有缺纸检测，黑标检测定位功能(检测位于纸中间黑标),自动上纸功能； - 标配中文简体GB18030大字库，简体中文，繁体中文、韩文、日文及19种国际语言可选； - 强大的图形自定义、字符自定义打印命令可实现清晰，美观打印； - 打印方式：直接行式热敏； - 打印速度：约200毫米/秒； - 打印宽度：约72mm； - 纸卷宽度：79.5±0.5mmφ80mm±0.5mm； - 打印纸厚：0.06~0.08毫米； - 打印密度：576点/行或512点/行； - 出纸方式：上出纸； - 字符大小：ANK字符，FontA:1.5x3.0mm、FontB:1.1x2.1mm、简/繁体：3.0×3.0mm； - 行间距：3.75毫米(可用命令调整)； - 接口类型：USB+9P串口、USB+网口(标配)USB+蓝牙/WIFI(选配)； - 条码类型：一维码UPC-A/UPC-E/JAN13（EAN13）/JAN8（EAN8）/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128；二维码：QRCODE； - 扩展字符表：PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、Iranll、Latvian、Arabic、PT151(1251)； - NV FLASH缓冲：256 K Bytes串口+USB:96Kbytes USB+网口：256Kbytes USB+蓝牙/MIFI:96Kbytes； - 电源适配器输入：AC100-240V、50~60Hz、电源、DC 24V/1A； - 电源：DC 24V/2A（±5V）； - 钱箱输出：DC 24V/1A（±5V）; - 自动切刀：半切； - 纸存在探测：光电传感器； - 黑标定位：支持； - 打印头寿命：150公里切刀寿命：150万次； - 工作环境：温度：0~45℃,湿度：10~80%(不结霜)； - 操作环境：Windows/Linux； - 打印命令：兼容ESC/POS命令； 外观尺寸：约1.03千克(不含纸卷)约190毫米×140毫米×131毫米(长×宽×高)； |  |  |
| 3 | - 商务要求：交货方式：分批送货； 质保：≥2年； |  |  |