采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本要求： （1）医院内外网络系统采用“端-边-网-管控-应用”五层架构，满足各类医疗终端设备的快速入网需求，并通过高速超宽的园区、数据中心网络互联骨干实现医院内部信息互联互通，结合网安融合的统一管控措施为医院业务提供安全可靠的运行环境，打造无线有线物联融合的网络。 （2）医院内外网络系统建设了一张基于软件定义网络架构的医疗综合承载网，实现医疗业务网、物联网、安防网络的快速开通和业务布放。应用零漫游方案，实现医护查房业务零中断。基于大数据分析和人工智能技术，实现智能化、自动化运维，做到分钟级故障定位。 （3）医院内外网络系统采用云网安一体协同防御、零信任动态防御、云网端立体纵深防御等技术方案，构建立体、分层、智能的防护体系，在满足等级保护要求的基础上，为医院提供更加可靠的安全屏障。 （4）提供原厂实施服务，完成设备、系统、策略和授权的安装及配置，对医院主要运维人员进行全方位培训直至能熟练使用，并对涉及本项目系统运行维护相关的文档进行无保留移交，采购人享有其知识产权。 （5）供应商的报价中应包含整个项目建设、与第三方系统间的接口相关费用。 |  |  |
| 2 | 产品总体技术要求： （1）为确保医院核心业务系统访问安全，医院网络分为内网和外网两部分，实施物理隔离。其中，内网包括园区网、数据中心网络和医院内网出口区，内网主要承载医院日常办公业务，包括HIS、LIS、PACS、财务等等，是医院最重要的业务主体网络；外网包括园区网、DMZ区和互联网出口区，对内支持医护资料查询，对外提供微信、网站等服务。同时，网络运维和安全管理区内集中网络管理平台、安全等保工具和安全分析平台，实现整网设备级监管和安全威胁处置。 （2）内外园区网均采用传统三层网络架构包括通过核心、汇聚、接入层交换机，支撑全院办公终端、医疗设备和物联终端等设备接入。其中，核心、汇聚等框式交换机双机部署集群，接入和汇聚、汇聚和核心交换机之间可以采用双链路，提高整网可靠性。无线接入层，满足各种高带宽、低时延业务应用，且支持物联扩展能力。同时，管理员可划分不同业务组，按需分配用户的网络访问权限，实现基于身份的策略管理，适应医疗业务移动性特征。 （3）采用基于SDN和VXLAN虚拟化技术，最大化地降低网络部署、网络管理以及网络维护的复杂度。通过自定义网络路由和业务策略，无需逐个设备进行配置，由SDN网管平台自动下发配置到网络设备，实现网络和业务发放自动化； （4）应用VXLAN技术将物理网络划分不同虚拟网络VN, 各VN可应用独立的访问策略，实现业务精细化管控，降低越权访问、病毒扩散的安全风险。通过SDN控制器统一集中管控多个VN，自动下发配置，提升业务开通效率，降低运维成本。 |  |  |
| 3 | 网络标准要求： （1）应用以太网络基础架构超大带宽接入能力和无阻塞核心交换能力，为影像系统提供超宽、极简的网络传输通道，保障网络带宽无瓶颈。 （2）应用网络切片技术，实现不同业务间隔离。在网络中为医院MDT业务划分专用通道和带宽资源，保障其网络质量。基于随流检测技术，实时保障医院MDT音视频质量。网络故障实时快速定位，实现分钟级故障修复，极大地减少会诊过程中由网络问题引起的业务中断。 （3）支持采用WiFi6物联融合AP实现无线、物联终端统一接入，助力医院轻松高效构建医疗物联网，实现易部署、高可靠、高安全的医疗数据采集。 （4）数据中心应用智能无损算法构建可满足高性能计算业务、全闪存业务所需的超高性能网络，充分释放算力和全闪存潜能。在同等服务器集群规模下，显著缩短临床基因分析等高性能业务的运行时间，加快医疗和科研大数据分析进程，激活智慧医院数据价值资产。 （5）结合网络安全等级保护及医疗行业信息安全建设标准和规范，搭建网安一体安全的架构，采用多层次化纵深防御体系，保障医院信息系统及数据安全。 |  |  |
| 4 | 产品功能要求及系统功能模块： 序号; 设备名称; 参数; 单位; 数量. 1; 外网核心交换机; - 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥50000 Mpps； - 2、主控板槽位数≥2个，业务板槽位数≥6个，模块电源槽位数≥4个，独立风扇框数≥2；主控、电源、风扇均支持冗余设计； - 3、设备机箱采用前进风后出风风道设计； - 4、支持千兆电口，1G、10G、25G、40G和100G光纤端口； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 - 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换、；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置。 - 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； - 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项。 - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理；支持通过Netstream、OPENFLOW、RMON进行流量性能监控； - 11、配置：双主控，≥2个电源， ≥48个千兆电口， ≥48个10G SFP+光口； - 12、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 2. 2; 外网24口万兆汇聚交换机; - 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps； - 2、配置≥24个10G SFP+光口，≥4个40G QSFP光口； - 3、配置≥2个可插拔电源；配置≥2个可插拔风扇，支持智能调速； - 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95% （无凝露）；具备防雷设计； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 - 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置。 - 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； - 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； - 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 11. 3; 外网24口千兆交换机; - 1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥120Mpps； - 2、配置≥24个千兆电口，≥4 个10G SFP+光口； - 3、风冷散热，智能调速； - 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95% （无凝露）；具备防雷设计； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 - 6、支持 MAC 地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； - 7、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； - 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； - 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 91. 4; 外网24口POE 千兆交换机; - 1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥120Mpps； - 2、配置≥24个千兆POE+电口，≥4个10G SFP+光口； - 3、风冷散热，智能调速； - 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95% （无凝露）；具备防雷设计； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； - 6、支持 MAC 地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； - 7、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； - 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； - 11、PoE供电总功率≥400W；支持快速POE功能，秒级供电； - 12、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 20. 5; 外网48口千兆交换机; 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、配置≥48个千兆电口，≥4个10G SFP+光口； 3、风冷散热，智能调速； 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95% （无凝露）；具备防雷设计； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； 6、支持MAC地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； 7、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 15. 6; 内网核心交换机; 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥200000 Mpps； 2、主控板槽位数≥2个，独立交换网板槽位≥4个，业务板槽位数≥8个，模块电源槽位数≥4个，独立风扇框数≥4个；主控、电源、风扇均支持冗余设计； 3、设备机箱采用前进风后出风风道设计； 4、支持千兆电口，1G、10G、25G、40G和100G光纤端口； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置。 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理；支持通过Netstream、OPENFLOW、RMON进行流量性能监控； 11、配置：双主控，≥4个电源，≥2块交换网板，≥48个千兆电口， ≥96个10G SFP+光口，≥24个40G QSFP光口； 12、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 2. 7; 内网24口万兆汇聚交换机; - 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps； - 2、配置≥24个10G SFP+光口，≥4个40G QSFP光口； - 3、配置≥2个可插拔电源；配置≥2个可插拔风扇，支持智能调速； - 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 - 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置。 - 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； - 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项。 - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； - 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 16. 8; 内网48口万兆汇聚交换机; 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、配置≥48个10G SFP+光口，≥4个40G QSFP光口； 3、配置≥2个可插拔电源；配置≥2个可插拔风扇，支持智能调速； 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置； 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 6. 9; 内网24口千兆交换机; 1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、配置≥24个千兆电口，≥4 个10G SFP+光口； 3、风冷散热，智能调速； 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 6、支持 MAC 地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； 7、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的 VLAN； 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 10. 10; 内网48口千兆交换机; 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、配置≥48个千兆电口，≥4个10G SFP+光口； 3、风冷散热，智能调速； 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议。 6、支持 MAC 地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； 7、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的 VLAN； 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 100. 11; 万兆单模光模块; 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 1200. 12; 万兆多模光模块; 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 300. 13; 40G单模光模块; 光模块-QSFP-40G-单模模块(四通道,10km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 20. 14; 40G多模光模块; 光模块-QSFP-40G-多模模块(四通道,0.3km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 10. 15; 10G互联线缆; SFP+-10G-高速电缆-1m。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 根（套）; 240. 16; 40G互联线缆; QSFP+-40G-高速电缆-1m。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 根（套）; 40. 17; SDN管理平台; 1、支持纳管园区网络设备，包含交换机、无线WAC和AP、路由器等设备； 2、产品支持物理机及虚拟机部署，支持单节点、集群部署，支持集群任一节点出现故障后，业务不中断。并能支持异地灾备部署，主系统出现故障后自动切换到远端备份系统； 3、支持CA服务器，满足企业CA运维管理，如个人证书颁布、挂失和过期处理，该个人证书可以作为网络准入认证身份源； 4、支持非VXLAN组网的策略随行。支持认证点与策略点分离，兼容多厂商设备，兼容RADIUS中继认证场景策略随行； 5、支持基于用户+应用双重条件的HQOS流量调度，满足VIP用户视频、语音等关键应用的体验保障； 6、具备自动化上线、用户认证、基于身份的策略管理、虚拟网络统一管理及大数据智能分析运维功能； 7、支持多租户管理，租户间资源全隔离。支持划分管理员管理、监控、配置及维护等系统权限，支持对网络中的设备、接入用户/终端分组，划分管理员分区域管理； 8、系统支持大屏展示，实时展示站点、设备健康度，在线及异常情况，在线用户趋势及在线时长等信息。大屏展示内容支持定制，支持定时刷新； 9、具备园区网络自动化开局、交换机零配置上线/替换、终端准入控制、vxlan业务随行、实时设备监控、一网多用，状态全息可视，分组折叠缩放，故障快速定位、带宽重点保障、设备自动升级、定期自动巡检、智能报表生成、数据容灾备份、对外开放接口等功能； 10、配置至少3000个终端接入管理授权，配置本次项目网络设备管理授权，虚拟网络自动化管理授权至少50个； 11、采用物理机集群部署，配置≥3台机架式服务器，配置不低于(2*16Core/2.3GHz CPU,4*64GB DDR4,2*480GB SSD,4*2000GB HDD,4*GE电口+4*10GE光口及多模模块,2个电源) 。; 台（套）; 1. 18; 服务器区交换机; - 1、交换容量≥70Tbps，包转发率≥50000 Mpps； - 2、主控板槽位数≥2个，业务板槽位数≥6个，模块电源槽位数≥4个，独立风扇框数≥2；主控、电源、风扇均支持冗余设计； - 3、设备机箱采用前进风后出风风道设计； - 4、支持千兆电口，1G、10G、25G、40G和100G光纤端口； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； - 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置； - 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； - 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理；支持通过Netstream、OPENFLOW、RMON进行流量性能监控； - 11、配置：双主控，双电源， ≥48个千兆电口， ≥48个10G SFP+光口，≥12个40G QSFP光口； - 12、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 2. 19; 服务器区48口万兆接入交换机; - 1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； - 2、配置≥48个10G SFP+光口，≥4个40G QSFP光口 - 3、配置≥2个可插拔电源；配置≥2个可插拔风扇，支持智能调速； - 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； - 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； - 6、支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分，支持 QinQ、VLAN交换；支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关，支持BGP EVPN特性，支持通过 Netconf 配置； - 7、支持静态路由协议，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等动态路由协议； - 8、支持 MAC 地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞 MAC 表项； - 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； - 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； - 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 24. 20; 服务器区48口千兆交换机; 1、交换容量≥400Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、配置≥48个千兆电口，≥4 个10G SFP+光口； 3、风冷散热，智能调速； 4、稳定工作环境温度湿度范围要求-5℃～+45℃、5%－95%（无凝露）；具备防雷设计； 5、支持生成树、链路聚合、环路保护、流量控制、端口镜像等协议； 6、支持 MAC 地址自动学习和老化；支持静态、动态、黑洞 MAC； 7、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的 VLAN； 8、支持静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6、路由策略、策略路由； 9、支持组播和MPLS协议；支持ACL和QoS协议； 10、支持交换机堆叠虚拟化技术；支持通过SDN进行配置管理； 11、提供工信部《电信设备进网许可证》，提供原厂实施服务及不低于三年原厂售后质保。; 台（套）; 24. 21; 万兆多模光模块; 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 1300. 22; 40G多模光模块; 光模块-QSFP-40G-多模模块(四通道,0.3km,LC)。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 块（套）; 50. 23; 10G互联线缆; SFP+-10G-高速电缆-1m。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 根（套）; 30. 24; 40G互联线缆; QSFP+-40G-高速电缆-1m。 与交换机同一品牌，提供授权证明，加盖公章。; 根（套）; 30. |  |  |
| 5 | 项目建设总体质量标准及要求： 本项目在建设周期内须符合国家最新出台的标准、规范及政策要求。涉及网络安全等保三级、智慧医院三星级、医院信息互联互通标准化成熟度测评五级乙等、电子病历系统应用水平分级评价六级标准中与网络系统相关需达到标准要求。 |  |  |
| 6 | 服务能力： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册的，具有法人资格、具有信息系统集成、涉密信息系统集成、计算机信息系统安全服务等专业能力的信息网络技术公司。 （2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以报名截止时间在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。 （3）供应商应具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；并具有丰富的网络系统规划、设计、实施及运维经验。（提供承诺函） （4）供应商应有良好的商业信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，近三年内在经营活动中没有重大违法记录，并提供相关的声明和证明文件。 （5）供应商应具备健全的财务会计制度和良好财务状况，需提供上一年度经审计的财务报表和报名前三个月内出具的银行资信证明或其复印件（可先提供承诺函）。 （6）供应商应具有完善、优质的售后服务和良好的资质信誉。 |  |  |
| 7 | 服务案例： 供应商在四川省内有长期稳定的服务机构和备件备品库及同等级医疗机构同类项目实施案例。（提供相关证明材料） |  |  |
| 8 | 人员要求： 供应商应提供具有该领域丰富工作经验的项目经理、项目建设团队、项目运维团队和省内各地技术服务等人员，负责项目的启动、计划、建设、实施、联调测试、整体控制等全过程工作，快速地响应和解决问题。项目经理具有高级资质并且要求至少三年以上相关行业服务经验；现场实施要求原厂工程师并具备中级及以上原厂认证资质。（提供相关证明材料） |  |  |
| 9 | 培训要求： 供应商根据院方要求制定详细的培训计划，对产品用户免费提供全方位的培训，直至能熟练操作。项目实施及服务期间按照系统分类分别对院方至少两名工程师提供相关技术培训并取得原厂认证资质。 |  |  |
| 10 | 后续服务： 项目完成后在质保周期内为院方提供专属客户经理及工程师团队提供后续服务, 包括电话、远程、现场、第三方专家咨询等服务方式。提供400/800及专属客户经理手机联系电话。 |  |  |
| 11 | 质保及售后服务： 供应商应根据项目要求建立完善的售后服务管理体系，并以最终项目实施交付物经医院验收合格，即签订验收文档为准。 （1）质保期：从项目完成验收（验收文档签订之日起）进入质保期。在质保期内产生的一切费用（含人员差旅、设备维修、部件更换、物流运输、系统对接、功能调整、耗材更新等）均包含在项目费用中，不得再收取任何费用。 （2）服务的内容：包括但不限于备件保证、技术支撑、定期巡检、维护升级、故障响应、清理除尘、重保值守、容灾演练、设备搬迁、业务迁移、安全整改、架构调整、三方对接、优化建议等。 （3）质保期内，供应商保证提供7×24小时的技术支持服务。出现故障时需立即响应，一般故障2小时内解决，重大故障4小时内解决。若4小时内无法解决，应提供应急措施，包括但不限于应急保障工作响应流程、突发事件应急策略、预防措施等，确保业务稳定有序开展。并且8小时内技术人员到达现场处理，48小时内完成备件或备机更换。 （4）如果供应商需进行设备固件或管理系统升级，供应商应在3个自然日内通知院方，根据院方实际情况形成完善可行的升级方案及预案，待院方确认后进行，以保证业务的安全平稳运行。 （5）供应商提供对项目中软硬件运行情况的现场巡检运维服务，至少1次/季度并提供巡检报告。每年召开运维总结汇报会议，形成年度运维报告。 （6）质保期后的维护费，供应商须在报价表中注明。 |  |  |
| 12 | 本项目实施工期及服务方案： 本项目须在自双方签订合同后三个月内，完成项目内容整体交付。网络系统在设计开发过程中，需遵循相关国际国内的行业标准，包括功能规范、数据标准、建设与管理标准，符合医疗业务要求。 （1）在项目的实施管理中，应明确具体的项目目标、工作内容、实施任务、集成接口内容、数据集合整合治理方式、实施注意事项、项目难点以及影响风险因素；应拟定周密的项目实施计划进度；应明确项目实施人员、岗位职责；应落实应用培训方案（含培训计划和培训内容）。 （2）供应商应制定严格的项目质量控制规范和流程，按照制定的规范和流程严格执行。 （3）网络系统正式运行前必须经过严格的测试，含功能测试、性能测试、安全漏洞扫描等，出具相应测试报告。 （4）供应商应提供全程设计、咨询、建设、运维服务，提供各个层次的技术培训，从项目组织管理、售后服务方面保证为本项目提供长期持续服务支持。 （5）在整个合同执行期间，如果项目组无法胜任项目建设工作要求，医院有权要求供应商调换项目主要管理人员、实施人员，供应商应无条件接受。 |  |  |
| 13 | 知识产权： 医院在中华人民共和国境内使用供应商提供的系统及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。未经医院同意，供应商不得以任何单位或个人名义，对外泄露或公开报告内容及相关文件资料、数据信息、重要结论等。 |  |  |
| 14 | 保密要求： （1）本项目对系统数据的保密性、安全性、可靠性有较高要求。供应商需确保整个网络系统的设计、开发、上线、运维必须遵照信息安全等级保护三级的标准进行。 （2）供应商对本项目中涉及的信息与数据有保密义务、未经院方书面认可，不得向任何第三方透露，也不得用于本项目之外的任何其他用途。 （3）软件方技术人员需签署保密协议后方可上岗工作，并必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因供应商（或其员工）原因引起信息泄露，其则必须承担相应的法律责任。供应商必须签署保密承诺书。 |  |  |
| 15 | 如存在第三方接口对接费用，由供应商负责。 |  |  |