项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.光学系统 |  |  |
|  | 1.1主刀镜：电动内置倒像的双面镜筒 |  |  |
|  | 1.2目镜：电动内置倒像的双面镜筒 |  |  |
|  | 1.3物镜：f=200mm |  |  |
|  | 1.4放大倍率：1:6电动连续变倍 |  |  |
|  | 1.5调焦距离：70mm |  |  |
|  | 1.6xy平移：≧60mm*60mm |  |  |
|  | 1.7助手镜：电动内置倒像的双面镜筒 |  |  |
|  | 1.8助手镜调节：可与主刀同步调节倍率 |  |  |
| 2 | 2照明系统 |  |  |
|  | 2.1光源：180w氙灯光源或者12W LED |  |  |
|  | 2.2备用光源：可切换 |  |  |
|  | 2.3照明方式：立体同轴照明 |  |  |
| 3 | 3.控制系统 |  |  |
|  | 3.1脚踏：14功能脚踏 |  |  |
|  | 3.2用户模式：≧20组 |  |  |
| 4 | 4术中OCT |  |  |
|  | 4.1术中OCT波长：≧840nm |  |  |
|  | 4.2扫描速度：≧2.8万次A scan/秒 |  |  |
|  | 4.3最大扫描深度：≧5.8mm |  |  |
|  | 4.4最大扫描长度：≧16mm |  |  |
| 5 | 5. 3D手术系统 |  |  |
|  | 5.1摄像头：内置4K 3D或者外置摄像头 |  |  |
|  | 5.2 3D工作站：55寸显示器 |  |  |