采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术参数及性能要求： 序号; 项目; 基本技术参数要求. 1.PDA. 处理器; ≥8核处理器，频率≥2.0GHZ;. 内存容量; ≥4GB RAM LPDDR4x，≥64GB ROM最高可拓展至128GB ROM（请提供整机详细配置文档）;. 续航能力; 可充电的锂离子电池，正常使用8小时以上；. 产品成熟度要求; 应标机型必须是已确定配置和外形且已在市场公开销售的成熟产品，提供完整的配置清单;. 使用和储存环境; 设备通过高、低温度测试、盐雾测试、静电测试和耐化学试剂测试（提供证明材料）;. 电池; 电池可拆卸；容量≥4000mAh;. 充电; 支持直充，并支持整机3-6联充;. 按键; 电源键，音量+-键、自定义快捷键、侧方扫描键;. 外形尺寸; 长、宽、最大厚度分别≤170mm、80mm、25mm。一体化流畅外形，不增加任何附加配件（如：把手、外置RFID模块等）的情况下能满足全部技术参数与性能指标;. 屏幕; 工业级触控屏幕，≥5.8英寸，电容式多点触控，湿手和手套操作，触屏反应时间≤0.1秒；. 分辨率; ≥1440x720像素；. 摄像头; 后置摄像头≥1500万像素，自动对焦、用户可控LED闪光灯；前置摄像头≥500万像素；. 手电筒; 手电筒模式；. 整机重量; ≤350g;. 防护; ≥IP67（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告或认证证书或产品彩页证明材料）；. 跌落; 可承受1.5m高处到地面的多次跌落,500次0.5米滚桶测试；. 抗菌外壳; 机身可耐受消毒剂或紫外线消毒；. WIFI网络; 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频；. RFID功能; 通信协议ISO18000-6C/EPCCLASS1GEN2频率：920MHz-925MHz/902MHz-928MHz/865MHz-868MHz输出功率：不低于25dBm，圆极化天线；具备识别超高频（RFID）芯片（如RFID腕带）功能，识别距离在0到2米范围内，可自行任意调节；. 蜂窝网; 支持移动、联通、电信5G全网通，需具备无线电发射核准（需提供5G电信设备进网许可证,一机一证，承诺成交后交付时提供，提供承诺函，格式自拟);. 蓝牙; ≥Bluetooth 5.0；. 管理工具; 设备管理MDM，具备原厂自主知识产权，提供的设备管理系统：实现设备批量分组，应用管理，网络管理，权限管理等功能，具备兼容管理同类型设备（提供原厂软著证书复印件并加盖鲜章）;. 扫描条码支持; 具备常见一维和二维码自动、连续、快速扫码功能；. 操作系统; Android 11及以上（提供网站截图或产品彩页说明书复印件并加盖供应商鲜章）；. 固件升级; 支持OTA在线系统升级；. 工作温度; -10~50°C；. 湿度; 5%-95%RH无凝露；. 光传感器; 具备光传感器、距离传感器、重力传感器；. 通知; 提示音、震动、LED；. 定位芯片; 支持GPS、北斗等定位方式；. 音频; 内置扬声器≥1W，内置麦克风（具备降噪功能）,听筒；. 2.平板. - 1.; 处理器; ≥6核处理器，频率≥2.0GHZ，ARM架构；. - 2.; 内存、硬盘; ≥6GB RAM LPDDR4x，≥128GB ROM UFS2.1以上；. - 3.; 系统; Android 11或Harmony 3以上，支持OTA升级，支持后续Android系统版本升级；. - 4.; 强制证书; 中国国家强制性产品认证；无线电发射设备型号核准证；电信设备进网许可或批文;. - 5.; 产品要求; 应标机型必须是已确定配置和外形且已在市场公开销售的成熟产品，提供完整的配置清单;. - 6.; 屏幕; LCD屏幕，分辨率≥2000*1200，亮度≥400nit，像素密度≥225ppi；低蓝光；. - 7.; 屏幕尺寸; ≥10.4英寸；. - 8.; 厚度; ≤8.0mm;. - 9.; 重量; ≤520g;. - 10.; 屏幕刷新率; ≥60Hz；. - 11.; 屏占比; ≥84%；. - 12.; 屏幕比例; 16:9或16:10；. - 13.; WIFI; 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4G/5G双频；. - 14.; 5G; 支持移动、联通、电信5G全网通；. - 15.; 电池和续航; 容量≥7250mAh，正常使用8小时以上；. - 16.; 快充; 20W以上快充；. - 17.; 摄像头; 前置≥200万像素，后置≥1300万像素；. - 18.; 音频; 内置扬声器≥4个、麦克风≥2个；. - 19.; 蓝牙; ≥Bluetooth 5.0；. - 20.; 传感器; 支持接近传感器、陀螺仪、霍尔感应、震动马达；. - 21.; 可扩展配件; 手写触控笔：支持原厂4096级或更高级压感电容手写笔；磁吸键盘：支持原厂磁吸键盘;. - 22.; 其他资质认证; 电器电子产品有害物质限制使用认证；. - 23.; 触屏反应; 触屏反应时间≤0.1秒；. - 24.; 管理工具; 设备管理MDM，具备原厂自主知识产权，提供的设备管理系统：实现设备批量分组，应用程序管理，网络管理，权限管理等功能，具备兼容管理同类型设备。（提供原厂软著证书复印件并加盖鲜章）。. （二）商务要求： 1.交货时间：合同签订后30个自然日内备好货物，接到院方订货通知之日起5个自然日内送货。 2.交货地点：院方指定的地点（配送费含在报价中）。 3.硬件保修服务：原厂整机保修≥3年,提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务。当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后立即作出响应，同城4h内、异地12h内到达现场维修，2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，同时提供周转设备或更换设备。保修期内，对于成交供应商未在规定时限内完成保修服务的，扣除500元/次的货款，以此类推。 4.软件报修服务：提供≧3年软件升级服务、在线支持服务、400/800等电话支持服务并提供授权服务的承诺函。 5.项目要求：制订并落实针对院方人员的培训计划，同时向院方移交项目运维白皮书。 （三）其他要求： 1.建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 2.本次采购产品的技术指标及要求均为原厂出厂配置，不接受增、减等人为改配，供应商应提供官方400/800电话，院方可凭借机身号查询设备真伪。 3.供货时需向院方提供完整且详实的货物序列号清单。 4.供应商需协助院方调试计算机直至满足院方正常业务使用为止。 5.为防止虚假响应，交货时，成交供应商需提供设备技术指标等相关证明材料并加盖厂家鲜章，由于虚假响应造成院方业务受阻的，由此产生一切损失由成交供应商自行承担。 |  |  |