采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、基本要求:用于眼底FFA、ICGA、AF、IR、多波长激光彩照等眼底检查； 2、光源:488nm、515nm、820nm共焦激光光源(CSLO)； 3、独立成像模式:视网膜造影(FFA)、眼底自发荧光成像(FAF)、无赤光成像(RF)、红外成像(IR)、多波长激光炫彩成像(MC)，同步成像模式:FFA+IR； 4、图像分辨率:优于5μm/pixel； 5、成像范围:30°x30°,20°x20°,15°x15°，55°x55°,35°x35°，25°x25°,102°x102°； 6、可以做动态造影，动态造影速率≥16帧/秒； 7、具有图像降噪技术，自动实时叠加降噪(2-100帧图像叠加)； 8、有三维造影模式； 9、有立体成像模式； 10、屈光补偿:-24.5D—+48D； 11、瞳孔要求:≥3.0mm |  |  |