采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 适用区域; 产品名称; 计量单位; 拟采购数量; 建议挂网参数; 备注. 1; 专家楼的单间和标间、会议室、领导办公室、就餐区包间、医美治疗室; 阻燃窗帘1; 米; 2500; 面料：供应商可推荐面料，但须符合以下要求： 1、遮光率（%）：≥99.0 （按FZ/T62025标准检验）； 2、燃烧性能（洗前）：符合GB8624-2012 B1级； 3、燃烧性能(洗涤≥30次)：符合GB8624-2012 B1级； 4、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上标准全项目，包括： 1）甲醛含量，2）异味，3）pH值，4）可分解致癌芳香胺染料(24种)，5）耐水色牢度（级），6）耐干摩擦色牢度（级），7）耐酸汗渍色牢度（级），8）耐碱汗渍色牢度（沾色）（级）等指标。 相关要求： 1）上述提供国家认可的检测机构出具CMA标志的合格检验报告； 2）面料幅宽不低于2.8米，长度以米计量； 3）窗帘成品褶皱率1：2。; 含布带制作. 2; 普通办公室、值班室、病房、专家楼普通公寓; 阻燃窗帘2; 米; 12000; 面料：阻燃涤纶遮光布 1、纤维含量(%)：聚酯纤维100(按FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007标准检验)； 2、质量(克重)(g/m2)：≥290±6%(按GB/T4669-2008标准检验）； 3、遮光率（%）：≥98.0 （按FZ/T62025-2015标准检验）； 4、燃烧性能(洗前)：符合GB8624-2012 B1级； 5、燃烧性能(洗涤后)：符合GB8624-2012 B1级； 6、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上标准全项目，包括： 1）甲醛含量，2）异味，3）pH值，4）可分解致癌芳香胺染料(24种)，5）耐水色牢度（级），6）耐干摩擦色牢度（级），7）耐酸汗渍色牢度（级），8）耐碱汗渍色牢度（沾色）（级）等指标。 相关要求： 1）上述须提供国家认可的检测机构出具CMA标志的合格检验报告； 2）面料幅宽不低于2.8米，长度以米计量； 3）窗帘成品褶皱率1∶2。; 含布带制作. 3; 专家楼的单间和标间、会议室、领导办公室、就餐区包间、医美治疗室等; 阻燃窗纱; 米; 2500; 面料：阻燃涤纶窗纱 1、纤维含量(%)：聚酯纤维100(按FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007标准检验)； 2、质量(克重)(g/m2)：110±6%(按GB/T4669-2008标准检验）； 3、遮光率（%）：25.0-45.0 （按FZ/T62025-2015标准检验）； 4、燃烧性能(洗前)：符合GB8624-2012 B1级； 5、燃烧性能(洗涤后)：符合GB8624-2012 B1级； 6、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上标准全项目，包括： 1）甲醛含量，2）异味，3）pH值，4）可分解致癌芳香胺染料(24种)，5）耐水色牢度（级），6）耐干摩擦色牢度（级），7）耐酸汗渍色牢度（级），8）耐碱汗渍色牢度（沾色）（级）等指标。 相关要求： 1）上述须提供国家认可的检测机构出具CMA标志的合格检验报告； 2）面料幅宽不低于2.8米，长度以米计量； 3）窗纱成品褶皱率1∶2。; 含布带制作. 4; 病房内和门诊诊室内; 医用隔帘（围帘）; 米; 18000; 面料：阻燃涤纶医用隔帘 1、纤维含量(%)：聚酯纤维100(按FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007标准检验)； 2、单位面积质量(g/m2)：240±6% (按GB/T4669-2008标准检验）； 3、燃烧性能(洗前)：符合GB8624-2012 B1级； 4、燃烧性能(洗涤≥30次)：符合GB8624-2012 B1级； 5、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上，包括以下8项： 1）甲醛含量，2）异味，3）pH值，4）可分解致癌芳香胺染料(24种)，5）耐水色牢度(级)，6）耐干摩擦色牢度(级)，7）耐酸汗渍色牢度(级)，8）耐碱汗渍色牢度(沾色)(级)等指标，符合要求。 相关要求： 1）上述须提供国家认可的检测机构出具CMA标志的合格检验报告，所有检测项在一个报告中； 2）面料幅宽不低于2.8米，长度以米计量； 3）窗帘成品褶皱率1∶1.8。; 含布带制作. 5; 部分卫生间、淋浴间，部份门诊诊室; 百叶窗; 平方米; 1000; S型高分子材料;易清洗、不褪色;叶片180度翻转，有效阻隔紫外线及阳光直射，产品宽度为2.5士0.2cm，厚度为0.16士0.05mm。; 含安装配件. 6; 部分病房、生活间、学习室等; 遮光卷帘; 平方米; 2000; 1、遮光率（%）：≥99.0（按FZ/T62025标准检验）； 2、质量(克重)≥600g/m2； 3、阻燃：符合GB8624-2012 B1级； 4、抗菌性能（抑菌率）：金黄色葡萄球菌≥90%、大肠杆菌≥90%、白色念珠菌≥90%、肺炎克雷伯氏菌≥90%、铜绿假单胞菌≥90% ； 5、防霉等级≤1级： 6、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类及以上，包括以下8项： 1）甲醛含量，2）异味，3）pH值，4）可分解致癌芳香胺染料(24种)，5）耐水色牢度(级)，6）耐干摩擦色牢度(级)，7）耐酸汗渍色牢度(级)，8）耐碱汗渍色牢度(沾色)(级)等指标，符合要求。; 含安装配件. 7; 各楼宇的出入口处; 磁碰门帘; 平方米; 1000; 磁碰门帘：技术参数要求：高透明一级PVC，无异味，奶强酸碱，抗静电、冲击、老化，透光、隔热性好，厚度为2.00mm，宽度30-50cm。; 冬夏季节空调开放时使用. 8; 全院; 滑槽（滑轮）铝合金静音轨道; 米; 11000; 1.材质：铝合金材料，静音； 2.外观：表面电泳处理，无污迹、划花、脱漆、起泡等不良现象； 3.铝合金型材厚度：1.2mm士0.2mm； 4.轨道截面尺寸：外圈口：宽：26.8mm±0.5mm；高：24.4mm±0.5mm；上层内圈口：宽： 16.7mm±0.5mm；高：9.2mm±0.5mm； 5.轨道重量(kg/m)：0.42±0.02； 6.结构：上下滑轨、滑轮结构； 7.轨道承重：轨道每米承重≥40KG。 检测依据参考：GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》; 不区分直与弯，统一价. 9; 学术厅、部分会议室; 电动静音轨道; 个; 40. 1.以上各类窗帘、隔帘、门帘的单价均包含安装辅材（布带、挂钩等）及人工费。 2.以上数量为预估数量，最终以实际安装数量据实结算。 3.需求调查时需提供样品供参考。 |  |  |
| 2 | 商务要求： 1.分批送货。接到采购人通知7日内完成送货、安装、调试、运行。紧急情况下24小时内完成送货、安装、调试、运行。 2.交货地点：采购人指定地点。 3.质保≧5年。 |  |  |