采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.产品适用范围:检测人体晚期糖基化终末产物积聚水平，临床用于糖尿病筛查； 2.产品功能:根据检测结果，对受检者进行糖尿病风险分层，并对不同风险人群分别提供不同的指导建议； 3.检测方式:通过光源发射光照射受试者皮肤或左眼晶状体，激发产生荧光，检测仪可检测到此荧光信号，利用荧光强度与晚期糖基七终末产物积聚水平正相关原理，最终实现糖尿病筛查； 4.单次检测时间:<2分钟； 5.准确性：灵敏度≧80%、特异性≧85%，筛查结果与口服糖耐量试验(OGTT)筛查结果的安全性及有效性一致； 6.重复性：CV≤5%; 7.操作方式：全中文触摸屏操作平台，支持外接鼠标、键盘； 8.数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印； 9.数据通讯：支持USB、网线、无线WiFi三种数据连接； 10.检测仪使用期限：≥5年； 11.设备自检：开机自动自检，时间≤30秒钟，检测仪连续运行中自检次数<2次； 12.报告输出：支持仪器查看电子报告、打印纸质报告、移动端二维码扫码读取电子报告。 |  |  |