采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压记录盒 | 1、测量范围：收缩压60-280mmHg 舒张压30-195mmHg 2、测量精度：+ 3mmHg，脉率：+5% 3、充气压力：0-299mmHg 4、心率：30-200mmHg 5、记录容量：400条 6、测量方法：示波法，线性放气 7、测量模式：定时模式/自动模式眠模式/自定义模式 8、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟 9、电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量 10、PC接口：红外/蓝牙/USB 11、自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性； 12、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC； 13、测量噪音小、重量轻，提升用户使用体验； 14、用户不适时可按键快速停止测量并放气； 15、提供血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断； 16、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等； 17、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等； 18、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标； 19、提供血压负荷、白大衣性高血压、隐匿性高血压、昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论； 20、支持动态心电、动态血压在同一分析软件上进行数据录入、数据分析、报告打印，实现网络分析共享功能 |  |  |
|  | 动态心电图记录盒 | 1、可在医院现有的分析软件中进行数据录入、分析处理、报告上传打印； 2、自适应、自学习、智能化全导联分析，无需人工选择特定导联，无需设置电压、不应期等分析参数； 3、同屏显示间期信息、心率信息、散点图信息、心律失常信息； 4、两种编辑方法（以模板为中心和以散点图为中心），多工具互动（直方图、散点图、叠加图），一个界面完成所有心律失常的编辑； 5、分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整； 6、分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单（最快心率、最慢心率、心律失常事件等顺序），医生可自定义分析结论模板，书写报告时可同屏显示查看已选图条和报告首页的内容； 7、分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析； 8、分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能；9、分析软件具有独立的软件注册证及软件著作权证。硬件功能：①导联/通道12导联；②采样率10000Hz；③起搏检测可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号；④记录时间24小时、48小时、72小时；⑤存储媒介SD卡，容量≥4GB；⑥导联线记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警；⑦记录盒导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录。 |  |  |