采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.主机参考尺寸260mmx260mmx130mm,液晶屏显示，屏幕≥5寸,输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能,转速可调。 2.脚踏:线缆≥3m,无级调速，IPX8防水等级，金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻。 3.开放手柄:转速≥50000r/min,电机最大功率100W，可高温灭菌。外径≤19mm，主体长度≤90mm,重量≤140g(不含线缆)，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。 4.一体式弯曲刀头:刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀头直径1mm-4mm可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。杆径≤5.0mm,工作转速≥50000r/min。 5.往复刀头:刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥50000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≤4mm。 6.带护鞘磨头:弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计,杆径≤5mm,工作转速≥50000r/min。 7.增速磨头:前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm,刀具转速≥100000r/min。 8.动力骨刀:刀杆直径≤5mm,内注水设计，刀头齿部长度≥8mm,刀头前后往复运动，转速≥50000r/min。 9.环形骨刀:刀杆直径≤7mm,长度≥100mm,环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm,刀头往复运动转速≥50000r/min。 10.摆动形动力骨刀:刀杆直径≤7mm,长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min。 |  |  |