每周维护保养内容

- 一、检查设备运行状态，包括线路、摄像机、存储设备、控制器等设备，确保设备正常运行。

- 检查视频信号线路、摄像机供电线路、摄像机支架、监控立杆等有无锈迹和损坏及时进行故障排除、隐患排查。

- 检查视频图像是否清晰，是否有卡顿延迟，是否无偏色、坏点。

- 检查人脸识别摄像机是否正确识别人物，是否可抓图联动报警。

- 检查机房和井道内机柜有无损坏，螺丝、柜体有无锈迹，柜门开关有无阻碍。

- 二、检查网络设备，包括交换机、路由器等，确保网络通畅，无故障，检查传输设备指示灯是否正常，网络是否有延迟，有无加装未知设备。

三、检查电源设备，包括UPS、电源插座等，确保设备供电正常，检查UPS电池电量是否充足，电源插座负荷是否过高。

- 四、检查报警设备，包括报警主机、探测器等，确保报警系统正常工作，无误报、漏报现象。

- 1、检查一键报警按钮按键是否灵敏，外观有无破损，有无误报。

- 2、检查综合管理平台上监控点控制有无异常，有无异常报警记录，有无未知操作记录。

- 五、检查安防综合管理平台及其它相关软件是否正常运行，确保各系统的稳定，并保证软件升级的及时更新。

- 1、验证管理员和用户的登录功能是否正常。

- 2、检查用户权限分配是否准确，确保不同用户只能访问其被授权的功能和信息。

- 3、检查录像时间有无差异，测试录像回放功能，包括正常速度、快进、快退等操作。

- 4、验证云台控制功能是否有效，包括摄像头的旋转、缩放、聚焦等。

- 5、模拟各种报警事件（如入侵检测、设备故障等），检查平台是否能及时接收并处理这些报警。检查报警信息的记录、查询和导出功能是否正常。

- 6、验证录像存储功能是否正常，硬盘有无异常提示，硬盘有无异响，包括录像文件的保存、命名和检索。

- 7、检查备份功能，包括备份的创建、恢复和验证。

- 8、测试平台与前端设备的通信是否稳定，无丢包或中断现象。检查平台的网络配置（如IP地址、端口号等）是否正确。

- 9、验证操作日志的记录是否完整，包括登录、配置更改等关键操作。

- 10、检查报告生成功能，包括报告的格式、内容和导出方式。

- 每月维护保养内容

- 一、检查设备外观，对设备进行除尘、清洁。

- 对监控设备进行清洁和除尘工作，对摄像机、防护罩等部件要卸下用无水酒精棉将各个镜头擦拭干净，确保镜头清晰、无灰尘，避免因尘土积累而影响视频质量。

- 对重要设备进行深度清洁，防止虫害等对设备的影响，确保设备散热良好。

- 对监控设备进行紧固、加固，防止设备松动、移位。

- 检查设备接线，确保接线牢固，无破损、短路现象。

- 二、检测设备技术性能和参数。根据设备的使用情况，每月检测设备各项技术性能和参数，包括设备的运行状态、性能指标等，确保设备性能稳定，满足使用需求。

- 三、全面检查容易老化的监控设备和部件。如：水晶头、电源接头、电源适配器、尾纤、跳线等。一旦发现老化现象，及时更换或维修，以延长设备使用寿命，确保安防系统稳定运行。

- 四、网络性能检测：每月对监控系统网络性能进行检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等。实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，并实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。

- 五、线路检查与维护：检查安防系统的传输线路，确保线路连接稳固、无破损，避免因线路问题导致信号中断或质量下降。

- 六、软件更新与升级：根据实际需求，对安防系统的软件进行更新和升级，以修复潜在漏洞、提高系统性能和安全性。

- 七、记录与报告：对月度维护保养工作进行详细记录，包括维护保养的内容、时间、结果等，并生成相应的报告，以便后续分析和改进。

通过月度维护保养，及时发现并解决安防系统运行中存在的问题，确保系统的稳定运行和监控效果。同时，为系统的长期运行和维护提供有力的支持。

- 每季度维护保养内容

- 一、全面检查安防系统的相关功能和性能，确保系统满足使用要求。

- 1、检查视频监控系统的各项功能是否正常，包括录像、回放、报警等。

- 2、检测视频传输质量，包括画面清晰度、流畅度等，确保视频信号无中断或失真。

- 3、测试系统响应时间，确保在紧急情况下能够及时响应。

- 二、全面检查安防系统硬件设备、线路及其它部件。

- 1、检查硬件设备、视频线缆、电源线等是否连接正常和牢固，有无破损或老化现象，对损坏、老化、磨损严重的设备进行维修和更换。

- 2、对管理平台服务器、流媒体服务器、人脸抓拍报警服务器、磁盘阵列、拼接控制解码器、交换机等核心设备进行状态检查和保养，确保运行正常。

- 3、检查立杆、设备箱等设施的稳固性和完整性，必要时进行加固或修复。

- 三、对安防系统相关的软件进行全面的维护、优化与更新，确保系统安全、稳定。

- 1、更新综合管理平台的软件版本，修复已知的软件缺陷，提升系统性能。

- 2、清理系统垃圾文件，优化存储空间，确保系统运行流畅。

- 3、检查并调整系统参数，如录像时间、录像质量等，以满足实际监控需求。

- 四、对电源及供电设施进行全面检查。

- 1、检查电源线的连接是否牢固，无松动或破损现象。

- 2、检测电源供电的稳定性，确保无电压波动或供电不足的情况。

- 3、对UPS等备用电源设备进行状态检查，确保在断电情况下能够正常供电。

- 五、对监控指挥中心机房进行环境检查与调整。

- 1、检查监控机房的温度、湿度等环境参数，确保符合设备运行要求。

- 2、调整机房的通风、散热设施，确保设备运行环境良好。

- 六、全面检查安防系统的备份与恢复策略。

- 1、验证视频数据的备份策略是否有效，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。

- 2、测试数据恢复流程，确保在紧急情况下能够迅速恢复系统正常运行。

七、检查安防系统相关资料，包括安防系统相关图纸、设备说明书、操作手册、维修记录等，确保资料齐全、准确。

通过季度维护保养内容，可以确保安防系统在季度内保持良好的运行状态，提高监控效果和系统的可靠性。同时，也为系统长期稳定运行奠定了基础。在维护保养过程中，应严格遵守操作规程，确保人员和设备的安全。

- 年度维保报告内容

- 安防系统年度维保报告是对一年内安防系统的运行状况、维护保养、故障处理以及改进措施等方面进行全面总结和评估的文件。它不仅是对安防系统维护工作的一种记录，也是为未来改进系统、提升安全性能提供参考的重要资料。应包含以下内容：

- 一、 报告基本信息:

- 1、报告日期。

- 2、报告期间范围。

- 3、系统概述（包括安防系统内的子系统类型、规模、所覆盖的区域等）。

- 二、 安防系统运行情况：

- 1、系统运行总时长，系统启动、关闭记录。

- 2、系统重大事件记录（如升级、故障等）。

- 3、安防系统管理平台容量占用情况、网络和视频运行情况等。

- 三、年度维护保养工作记录：

- 1、保养计划及执行情况。

- 2、保养工作内容（包括综合布线、硬件设备检查、软件更新、数据备份等）。

- 3、保养工作完成情况统计。

- 四、年度故障处理及分析：

- 1、故障发生次数统计。

- 2、故障类型及原因分析。

- 3、故障处理流程及耗时统计。

- 4、重要故障案例分析。

- 五、安防系统升级与改进：

- 1、升级项目列表。

- 2、改进措施及效果评估。

- 3、针对系统漏洞或弱点的修复情况。

- 六、安防系统安全管理情况：

- 1、人员出入管理记录。

- 2、系统操作日志审计。

- 3、安全事件调查与处理。

- 七、 安防设备状况评估：

- 1、各设备运行状态评估。

- 2、设备更换、维修记录。

- 3、设备寿命预测及更新建议。

- 八、维保服务质量评价：

- 1、客户满意度调查结果。

- 2、服务响应时间统计。

- 3、服务处理质量评价。

- 九、安防系统维保项目未来规划与建议：

- 1、安防系统未来发展规划。

- 2、针对现有安防系统存在问题的改进建议。

- 3、下一年度维保计划。

- 十、安防系统年度维保资料：

- 1、相关维护保养记录表格。

- 2、故障处理图片或证据。

- 3、客户反馈意见汇总。

- 4、安防系统的年度网络情况、网络拓扑、设备情况等相关资料。

- 5、安防系统年度最新确认版的相关图纸。

- 在编写年度维保报告时，应确保信息的准确性、完整性和客观性，以便能够真实反映安防系统的运行状况和维保工作的质量。同时，报告应当遵循相关法律法规和行业标准，保护公共安全和客户信息安全。